Приложение Iа

Схема сборки ящика выдвижного

Инструкция по сборке ящика выдвижного

Перечень деталей

| ПОЗИЦИЯ | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Накладка ящика | 1 |
| 2 | Стенка задняя | 1 |
| 3 | Стенка левая | 1 |
| 4 | Стенка правая | 1 |
| 5 | Дно | 1 |

Порядок сборки

- Сборка стенки задней (2) со стенками левой (3)  и правой (4).

Крепятся четырьмя конфирматами 7×50 (Е);

- Дно (5) вставляется в пазы стенок 2; 3; 4;

- Накладка ящика (1) крепится к стенкам 3;4 с помощью четырёх стяжек эксцентриковых (В);

- К накладке ящика крепится ручка. При необходимости укоротить винт ручки при помощи кусачек для металла.

Приложение Iб

Установка направляющих

Набор корпусной мебели для гостиной «ПАТРИЦИЯ»
Проект ФА-001

Паспорт

Тумба

Т2-150 ФА-001.22

Декларация о соответствии ЕАЭС № TC BY/112 11.01. TP025 007 04965

СООО «ЗОВ-ТермоПрофильСистемы»

ул. Герасимовича 1

230011 г. Гродно

Республика Беларусь

Инструкция по сборке комода Т2-150

Перечень деталей

| ПОЗИЦИЯ | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Столещница | 1 |
| 2 | Стенка вертикальная боковая | 2 |
| 3 | Пилястра | 2 |
| 4 | Подиум | 1 |
| 5 | Полка | 6 |
| 6 | Стенка задняя центральная | 1 |
| 7 | Стенка задняя боковая | 2 |
| 8 | Стенка горизонтальная | 2 |
| 9 | Стенка вертикальная внутренняя | 2 |
| 10 | Дверь | 2 |
| 11 | Ящик | 2 |

Крепления и фурнитура

| Обозначение |  | Наименование |  | Изображение | К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А |  | Шкант 8×30 |  |  | 16 |
| Б |  | Шкант 8×40 |  |  | 16 |
| В | В1 | Стяжка эксцентриковая | Эксцентрик |  | 34 |
|  | В2 |  | Винт эксцентрика |  | 26 |
|  | В3 |  | Винт эксцентрика двухсторонний |  | 4 |
| Г |  | Направляющая |  |  | 1 |
| Д |  | Саморез 4×16 |  |  | 24 |
| Е |  | Конфирмат 7×50 |  |  | 8 |
| Ж |  | Стабилизатор задней стенки |  |  | 18 |
| З |  | Заглушка эксцентрика |  |  | 34 |
| Л |  | Петля |  |  | 4 |
| Н |  | Ручка |  |  | 3 |

Порядок сборки

- Крепление стенок вертикальных внутренних (11) (с заранее закреплённых на них направляющими (установка направляющих (Г) приложение Iб))  к стенке горизонтальной (8) и полкам (5) на четыре стяжки эксцентриковые (В) с винтом (В3) и четыре шканта 8×40 (Б);

- Сборка выше собранной конструкции со стенками вертикальными боковыми (2) на четыре стяжки эксцентриковые (В) и четыре шканта 8×30 (А);

- Крепление пилястр (3) (заранее установленными на них опорными планками петель) к стенкам вертикальным боковым (2) и полкам (5) на шесть стяжек эксцентриковых (В) и четыре шканта 8×30 (А);

- Сборка подиума (4) с пилястрами (3), стенками вертикальными (2) и (9) на два шканта 8×40 (Б)  четыре стяжки эксцентриковые (В), четыре шканта 8×30 (А), четыре конфирмата 7×50 (Е) и четыре шканта 8×30 (А) соответственно;

- Вставить стенки задние (6) и (7) в пазы подиума (4), стенок вертикальных(2) и (9);

- Сборка выше собранной конструкции со столешницей (1) на два шканта 8×40 (Б)  восемь стяжек эксцентриковых (В) и восемь шкантов 8×30 (А);

- Установить стабилизаторы задней стенки (Ж) (схема установки в приложении IIб) соблюдая прямоугольность конструкции;

- Установка дверей (10) с заранее установленными на неё ручкой (H) и петлями (Л) (установка описана в приложении II);

- Закрепить ящик (11) (схема сборки ящика в приложение Iа) на направляющие (Г) задвинув его до щелчка.

Схема сборки Т2-150